大连理工大学实验报告

实验时间：     2020        年    7   月    26    日          12   ：   00      ~  15   ：00

姓名：______杨题鸣_____班级：_____电信1801_________ 学号：    201883016          实验台号码：

指导教师签字：                                                         成绩：

基于Verilog HDL的数字电路系统设计

一、实验目的和要求

1、主要学习基于Verilog HDL语言进行数字电路系统设计的基本方法；

2、学习QuartusII软件平台、Modelsim仿真平台和互联网+实验平台的使用方法。

二、实验原理

设计任务：学习中讲授的各种方法，查阅资料，设计一个简易的电子琴，并在实验平台上实现。该电子琴有7个按键，对应1234567七个音阶，1的对应频率是440Hz，2对应的频率是493.9Hz，...，7对应的频率是830.61Hz。当有按键按下后，在一个数码管上显示对应的音阶。输出的声音可以接发光二极管。整个电子琴有一个开关能控制声音输出还是不输出。画出系统组成的框图，划分模块。

分频系数= 时钟频率2×音阶频率,    初始值=2048-各音阶对应的分频系数.

时钟频率选择：1MHz

|  | 频率 | 分频系数 | 初始值 |
| --- | --- | --- | --- |
| Do | 262 | 1908 | 2048-1908 |
| Re | 294 | 1701 | 2048-1701 |
| Mi | 330 | 1515 | 2048-1515 |
| Fa | 349 | 1433 | 2048-1433 |
| So | 392 | 1276 | 2048-1276 |
| La | 440 | 1136 | 2048-1136 |
| Xi | 494 | 1012 | 2048-1012 |

三、实验内容

给出设计代码，并在一些重要的量上加注释，说明其功能。给出连线截图和仿真图。分析实验结果。

module dianziqing(clk,key,switch,speakers,num_show,);

input clk;

input [6:0]key;

input switch;

output  speakers;

output reg [2:0]num_show; //数码管显示数字

reg [10:0]d; //分频系数

reg [10:0]o; //初始值

reg speaker;

assign speakers=switch&&speaker;

parameter  do=1,

re=2,

mi=4,

fa=8,

so=16,

la=32,

xi=64;

wire preclk;

assign preclk=(d==2047)?1:0;

always@(posedge clk)

begin

if(preclk)

d=o;

else

d=d+1;

end

always@(posedge preclk)

begin

speaker= ~speaker;//2分频产生方波

end

always@(key)

case(key)

do:begin

o=2048-1908;//频率为262HZ，对应分频系数为1908，初始值为2048-1908

num_show=1;

end

re:begin

o=2048-1701;//频率为294HZ，对应分频系数为1701，初始值为2048-1701

num_show=2;

end

mi:begin

o=2048-1515;//频率为330HZ，对应分频系数为1515，初始值为2048-1515

num_show=3;

end

fa:begin

o=2048-1433;//频率为349HZ，对应分频系数为1433，初始值为2048-1433

num_show=4;

end

so:begin

o=2048-1276;//频率为392HZ，对应分频系数为1276，初始值为2048-1276

num_show=5;

end

la:begin

o=2048-1136;//频率为440HZ，对应分频系数为1136，初始值为2048-1136

num_show=6;

end

xi:begin

o=2048-1012;//频率为494HZ，对应分频系数为1136，初始值为2048-1012

num_show=7;

end

default:num_show=0;

endcase

endmodule

分析实验结果:

引脚如图所示：

选取两个音阶分析：

平台结果分析：

当选中音阶1时：

平台结果分析：

当选中音阶7时：

当将声音按钮关闭时：

实验结论：

7个按键代表了电子琴的7个音阶，所以在按下某个按钮时，分别在数码管上显示出相应的音阶，并且speakers的频率随着音阶的变化发生改变。